①项目名称与一句话定位：项目名称：面向听障群体的端侧静态手语手势翻译终端；面向听障人士简易日常沟通场景，基于ESP32‑P4‑Function‑EV‑Board开发板，摄像头采集静态手语手势，端侧AI识别，屏幕显示文字、播放语音播报，解决简单手语手势转可读语音文字的沟通障碍。

②目标开发板及选板理由：选用ESP32‑P4‑Function‑EV‑Board开发板；板载MIPI‑CSI 200万像素摄像头、7英寸电容触摸屏，内置NPU神经网络加速器、ISP图像处理单元，WiFi6蓝牙模组；原生支持OpenVela系统，硬件AI加速适合端侧图像推理，无需额外外接摄像头与显示屏，减少外设调试工作量，适合视觉AI类学生项目开发。

③核心功能：

1.摄像头采集手部图像，识别12种静态手语手势（字母、数字）；所需硬件能力：MIPI‑CSI摄像头、NPU、DMA。

2.板载屏幕实时渲染画面，显示识别翻译后的文字结果；所需硬件能力：MIPI‑DSI显示屏、LVGL图形。

3.识别成功后本地播放预合成语音播报翻译文本；所需硬件能力：I2S音频、扬声器。

4.Wi‑Fi上传识别记录，网页查看历史识别日志；所需硬件能力：WiFi6。

5.触摸屏幕切换识别模式、调整识别置信度阈值；所需硬件能力：电容触摸。

④各功能技术方案：

1.手语手势识别：端侧实现，PC端训练轻量化CNN模型，INT8量化；部署至OpenVela，调用板载NPU完成推理；摄像头图像经过ISP做裁剪灰度预处理，仅做静态手势图像分类，不做动态连续手语识别。

2.屏幕显示输出：端侧实现，OpenVela LVGL图形框架，渲染摄像头预览画面，输出识别结果文字到7寸触摸屏。

3.语音播报：端侧实现，存储预合成wav音频片段；识别匹配成功后直接播放对应音频，不使用端侧TTS，降低算力开销。

4.Wi‑Fi上传识别记录：端侧+云端，OpenVela网络组件HTTP协议上传JSON格式识别日志，浏览器访问网页查看历史记录。

5.触摸阈值配置：端侧实现，读取电容触摸输入，修改本地推理置信阈值参数。

修改后：

①项目名称与一句话定位： 项目名称：面向听障群体的端侧静态手语手势翻译终端；面向听障人士简易日常沟通场景，基于ESP32-P4-Function-EV-Board开发板，摄像头采集静态手语手势，端侧AI识别，屏幕显示文字、播放语音播报，解决简单手语手势转可读语音文字的沟通障碍。

②目标开发板及选板理由： 选用ESP32-P4-Function-EV-Board开发板；板载MIPI-CSI 200万像素摄像头、7英寸电容触摸屏，内置400MHz双核RISC-V处理器（带向量扩展，支持端侧AI推理）、ISP图像处理单元，并板载ESP32-C6协处理器提供WiFi6/蓝牙；该板具备移植OpenVela系统的成熟条件（底层NuttX上游已有ESP32-P4同系列板级支持包可复用），CPU向量加速适合端侧图像推理，无需额外外接摄像头与显示屏，减少外设调试工作量，适合视觉AI类学生项目开发。

③核心功能： 1.摄像头采集手部图像，识别12种静态手语手势（字母、数字）；所需硬件能力：MIPI-CSI摄像头、RISC-V向量加速（端侧AI推理）、DMA。 2.板载屏幕实时渲染画面，显示识别翻译后的文字结果；所需硬件能力：MIPI-DSI显示屏、LVGL图形。 3.识别成功后本地播放预合成语音播报翻译文本；所需硬件能力：I2S音频、扬声器。 4.Wi-Fi上传识别记录，网页查看历史识别日志；所需硬件能力：ESP32-C6协处理器提供的WiFi6。 5.触摸屏幕切换识别模式、调整识别置信度阈值；所需硬件能力：电容触摸。

④各功能技术方案： 1.手语手势识别：端侧实现，PC端训练轻量化CNN模型，INT8量化；部署至OpenVela，在双核RISC-V CPU上运行TFLite Micro完成推理；摄像头图像经过ISP做裁剪灰度预处理，仅做静态手势图像分类，不做动态连续手语识别。 2.屏幕显示输出：端侧实现，OpenVela LVGL图形框架，渲染摄像头预览画面（低分辨率以降低负载），输出识别结果文字到7寸触摸屏。 3.语音播报：端侧实现，存储预合成wav音频片段；识别匹配成功后直接播放对应音频，不使用端侧TTS，降低算力开销。 4.Wi-Fi上传识别记录：端侧+云端，OpenVela网络组件HTTP协议上传JSON格式识别日志，浏览器访问网页查看历史记录；日志同时本地持久化，作为网络异常时的降级方案。 5.触摸阈值配置：端侧实现，读取电容触摸输入，修改本地推理置信阈值参数。